Таблица 1

| Параметр, характеристика | Еди-ница изме-рения | Определение | Обоз-наче-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| Энергетические параметры и характеристики |  |  |  |
| Энергия | Дж | Энергия, переносимая лазерным излучением | W |
| Мощность | Вт | Энергия, переносимая лазерным излучением в единицу времени | P |
| Интенсивность |  | Величина, пропорциональная квадрату амплитуды электромагнитного колебания | J |
| Спектральная плотность энергии (мощности) | Дж×Гц-1 Вт×Гц-1 |  | Wl,Wn (Pl,Pn) |
| Средняя мощность импульса | Вт |  | Pи.ср. |
| Максимальная мощность импульса | Вт |  | Pи.max |
| Спектральные параметры и характеристики |  |  |  |
| Длина волны | мкм | Средняя длина волны спектра лазерного излучения в пределах интервала длин волн линии спонтанного излучения | l |
| Частота | Гц | Средняя частота спектра лазерного излучения в пределах интервала частот линии спонтанного излучения | n |
| Ширина спектральной линии | Гц, мкм | Расстояние между точками контура спектральной линии лазерного излучения, соответствующими половине интенсивности линии в максимуме | dn dl |
| Степень монохроматичности | — | Отношение ширины огибающей спектра лазерного излучения к усредненной по спектру частоте или длине волны лазерного излучения в данный момент времени. | dn/n dl/l |
| Пространственно-временные параметры и характеристики |  |  |  |
| Диаграмма направленности |  | Угловое распределение энергии или мощности лазерного излучения |  |
| Диаметр пучка | м | Диаметр поперечного сечения пучка лазерного излучения, внутри которого проходит заданная доля энергии или мощности лазерного излучения | d |

Продолжение таблицы 1

| Параметр, характеристика | Еди-ница изме-рения | Определение | Обоз-наче-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходимость | рад ср | Плоский или телесный угол, характеризующий ширину диаграммы направленности лазерного излучения в дальней зоне по заданному уровню углового распределения энергии или мощности лазерного излучения, определяемому по отношению к его максимальному значению | Qp Qs |
| Энергетическая расходимость | рад ср | Плоский или телесный угол, внутри которого распространяется заданная доля энергии или мощности лазерного излучения | QW,P QW,S |
| Относительное распределение плотности энергии (мощности) |  | Распределение плотности энергии (мощности) излучения по сечению лазерного пучка, нормированное относительно максимального значения плотности энергии (мощности) |  |
| Частота повторения импульсов | Гц | Отношение числа импульсов лазерного излучения ко времени | F |
| Длительность импульса | с |  | tи |
| Параметры когерентности |  |  |  |
| Степень пространственно-временной когерентности |  | Модуль комплексной степени пространственно-временной когерентности при фиксированных координатах точки в пространстве и времени, равный g12t=G12tG110G220, где 0≤g12t≤1,G12t — функция взаимной когерентности, G11(0), G22(0) — функции взаимной когерентности для точек пространства с радиус-векторами r1 и r2 соответственно при t=0 | ½g12(t)½ |
| Степень пространственной когерентности |  | Модуль комплексной пространственной когерентности для фиксированного момента времени, равный g120=G120G110G220, где G12(0) — функция пространственной когерентности | ½g12(0)½ |

Окончание таблицы 1

| Параметр, характеристика | Еди-ница изме-рения | Определение | Обоз-наче-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| Степень временной когерентности |  | Модуль комплексной степени временной когерентности для фиксированной точки пространства, равный g11t=G11tG110G220, где G11(t) — функция взаимной когерентности для точки пространства с радиус-вектором r1 | ½g11(t)½ |
| Время когерентности | с | Минимальное запаздывание, для которого степень временной когерентности принимает значение, равное нулю |  |
| Длина когерентности | м | Произведение времени когерентности на скорость распространения электромагнитного излучения в вакууме | Dк |
| Параметры поляризации |  |  |  |
| Плоскость поляризации |  | Плоскость, проходящая через направление распространения линейно поляризованного лазерного излучения и направление его электрического вектора |  |
| Эллиптичность поляризованного лазерного излучения |  | Отношение малой полуоси эллипса, по которому поляризовано лазерное излучение, к его большой полуоси |  |
| Степень поляризации |  | Отношение интенсивности поляризованной составляющей лазерного излучения к полной его интенсивности |  |